Nr sprawy 08/DA/18

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ LOKALAMI USŁUGOWYMI PRZY ULICY WYSOKIEJ 30 W ŁODZI

NA DZIAŁCE NUMER 193/1 ORAZ FRAGMENCIE DZIAŁKI DROGOWEJ NUMER 229/2 OBRĘB W-24.

MARZEC 2018

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – SPIS TREŚCI

- STRONA TYTUŁOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ……...str. 2

- Nazwa inwestycji

- Adres inwestycji

3.   Kody i nazwy usług według CPV (wspólny słownik zamówień)

4.   Nazwa Inwestora

5.   Program funkcjonalno-użytkowy opracował

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO………….. str. 3

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia                                                                                str. 3

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu                                          str. 5

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia                                     str. 6

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe                                                                 str. 7

1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach

powierzchniowo-kubaturowych                                                                                    str. 8

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia                           str. 10

2.1 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia                             str. 10

2.2 Standard wykończenia i wyposażenia mieszkań oraz całego budynku		           str. 13

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO…. str. 16

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów                                                                                                            str. 16

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane                                                                                                                        str. 16

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

str. 17

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

str. 19

Załączniki

- Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenu przy ulicy Wysokiej 30 w Łodzi opracowana przez Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr DAR-UA-IX.371.2018 z dnia 23.02.2018r..

- Wyniki badań gruntowo-wodnych

I.    STRONA TYTUŁOWA    - PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru wraz z przyłączami: wodnym, kanalizacyjnym, co., energetycznym oraz budowa zjazdu przy ulicy Wysokiej 30 w Łodzi.

Adres obiektu:       ul. Wysoka 30, Łódź

Kody i nazwy usług CPV według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV – 71200000-0 - usługi architektoniczne i podobne

CPV – 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV – 45000000 - wymagania ogólne

CPV – 45000000-7 - roboty budowlane

CPV – 45000000-2 - wynajem maszyn urządzeń wraz z obsługa do prowadzenia robót z zakresu budownictwa i inżynierii wodnej i lądowej

CPV – 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV – 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

CPV – 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

CPV – 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę

CPV – 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

CPV – 45332000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV – 45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

CPV – 45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV – 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

CPV – 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

CPV – 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV – 45232150-8 - rurociągi w zakresie przesyłu wody

CPV – 45232440-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do prowadzenia ścieków

CPV – 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. Nazwa inwestora:

WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 ŁÓDŹ

5. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego:

Jacek Kozłowski

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Celem projektowym jest przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budynek mieszkalny wielorodzinny 5-cio kondygnacyjny z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru, który będzie ekonomiczny w budowie, energooszczędny, przyjazny dla środowiska, o relatywnie niskich kosztach eksploatacji.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru, przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, co., energetycznym, oraz zjazdem z terenu posesji. Budynek niepodpiwniczony, bez instalacji gazowej.

Projektowany budynek mieszkaniowo-usługowy Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. przewidziany jest do realizacji na działce

nr 193/1, w obrębie W-24, położonej przy ul. Wysokiej 30. Działka znajduje się we wschodniej części Strefy Wielkomiejskiej, w pobliżu centrum, w granicach obszaru historycznej Nowej Dzielnicy, powstałej w 1840 roku, który rozciąga się między ulicami:  Kilińskiego, Tuwima, Kopcińskiego i al. Piłsudskiego.

Obecne zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Wysokiej stanowi w przeważającej części XIX-wieczna zabudowa kamieniczna, niska zabudowa gospodarczo-usługowa, a także nieliczne współczesne budynki o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej czy usługowej. Część obszaru zajmują działki niezagospodarowane, wolne od zabudowy, stwarzające możliwości inwestycyjne. Obszar jest dobrze skomunikowany z pozostałą częścią miasta. W siatce sąsiednich ulic – Nowej, Nawrot, Przędzalnianej, Tuwima znajdują się przystanki autobusowe. Na al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego dostępna jest komunikacja tramwajowa i autobusowa.  Teren wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną – sieci: kanalizacyjną, wodociągową, elektroenergetyczną, gazową i telekomunikacyjną.  W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 193/1, od strony północnej, znajduje się budynek przedszkola wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, od strony południowej działka sąsiaduje z terenem zabudowanym narożną kamienicą również wpisaną do Gminnej Ewidencji Zabytków, przy ul. Wysokiej 32/Nawrot 92 oraz zabudową oficynową i budynkami gospodarczymi.

Dla obszaru, na którym usytuowany jest teren inwestycji, opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Proponowana zabudowa ujęta w koncepcji wpisuje się w założenia projektu planu.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

-  wykonanie projektu rozbiórek

- wykonanie wielobranżowego  projektu budowlanego oraz wielobranżowych projektów wykonawczych inwestycji wraz z kompletem uzgodnień branżowych ( z gestorami sieci), uzgodnień z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz ZUDP oraz innych wymaganych prawem uzgodnień,

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- opracowanie szczegółowych kosztorysów wielobranżowych nakładczych i inwestorskich

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określania standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych  oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego

- pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji projektu

- przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych i praw zależnych do projektu budowlanego oraz wykonawczego

Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t.) oraz parametrów określonych w decyzji o warunkach zabudowy nr DAR-UA-IX.371.2018 z dnia 23.02.2018r..

Dokumentacja projektowa winna być wykonana według wyszczególnienia:

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z informacją o obszarze oddziaływania inwestycji, ideogramem uzbrojenia oraz informacją dot. BIOZ,

- Projekt budowlano-instalacyjny budynku ( architektura,  detale architektoniczne, konstrukcja, wewnętrzne instalacje wod.-kan., co., wentylacji mechanicznej jeśli będzie konieczny, elektryczne, teletechniczne)

- Projekt ukształtowania terenu wraz z odwodnieniem, układem zieleni oraz obiektami małej architektury,

- Projekt zjazdów z posesji,

- Sieci i przyłącza wod.-kan.,

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa

- Sieci i przyłącza energetyczne wraz z oświetleniem terenu

- Charakterystyka energetyczna budynku

- Minimum 3 wizualizacje budynku

- Przedmiary robót

- Szczegółowe kosztorysy nakładcze oraz inwestorskie

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekt wykonawczy będzie stanowić uszczegółowienie zatwierdzonego projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa robót i musi być zgodny z warunkami pozwolenia na budowę. Powinien zawierać szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologii robót, poszczególnych faz robót oraz będzie obejmował co najmniej:

- Projekt wykonawczy rozbiórek

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt wykonawczy konstrukcyjny,

- Projekty wykonawcze poszczególnych instalacji wewnętrznych,

- Projekty wykonawcze stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ich zestawieniem,

- Projekt wykonawczy zjazdu

W przypadku pojawienia się rozbieżności w dokumentacji projektowej, przyjmuje się poniższą kolejność jej ważności:

- Umowa z Wykonawcą,

- Projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Przedmiary robót

- Kosztorysy nakładcze i inwestorskie

.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

Rozwiązanie architektoniczne bryły budynku przewiduje uzupełnienie wschodniej pierzei ul. Wysokiej. Front budynku o szerokości ok. 16 m usytuowany został wzdłuż zachodniej granicy działki nr 193/1 i przylega bezpośrednio do przestrzeni publicznej. Z tej strony poprzez przejazd bramowy odbywa się wjazd na parking zamknięty, usytuowany w parterze budynku oraz znajdują się wejścia do lokali usługowych.  Dla obsługi planowanej inwestycji według decyzji o warunkach zabudowy należy zapewnić miejsca parkingowe w liczbie nie większej niż:

- dla funkcji mieszkalnej – 1 stanowisko na 1 mieszkanie;

- dla funkcji usługowej – 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej.  Zamawiający zakłada minimalną ilość miejsc postojowych w poziomie parteru w ilości 27 szt.

Linia zabudowy pozostałej części parteru pokrywa się z południową i wschodnią granicą działki. Od strony północnej zabudowa została odsunięta od granicy działki o 4 m z uwagi na fakt iż. procedowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada w tym miejscu wydzieloną przestrzeń publiczną. Z tej strony zostały zlokalizowane wejścia do klatek schodowych obsługujących budynek.

Na wyższych kondygnacjach zabudowa została odsunięta od wschodniej i południowej granicy działki, co umożliwiło obustronne doświetlenie mieszkań oraz ich przewietrzanie. Budynek ma 5 kondygnacji (parter i 4 piętra mieszkalne).

W związku z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachowana będzie wysokość przewidziana w projekcie koncepcyjnym zabudowy.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę iż wysokość budynku w części północno-wschodniej jest różna dla obszaru poza i w strefie zabudowy śródmiejskiej. I tak w przypadku nieuznania inwestycji za zabudowę śródmiejską część północno-wschodnia budynku musi być zmniejszona do 3 kondygnacji (koncepcja BAM wariant II), co wynika z konieczności spełnienia przepisów dotyczących zachowania odpowiedniej odległości między budynkami sąsiednimi w celu zapewnienia prawidłowego nasłonecznienia ich pomieszczeń.

Załączona koncepcja kierunkowa nie była uzgadniana z gestorami sieci. Zapewnienie niezbędnych przestrzeni i ciągów dla zaopatrzenia budynku w media jest elementem zadania projektowego wynikającym ze szczegółowych rozwiązań technicznych przyjmowanych przez Wykonawcę.

Przy projektowaniu należy kierować się zasadą optymalizacji:

- technologii konstrukcji obiektu,

- powtarzalności rzutu kondygnacji,

- rozmieszczenia powierzchni technicznych i gospodarczych,

- maksymalnej możliwej do uzyskania powierzchni PUM,

- maksymalnej możliwej do uzyskania ilości miejsc postojowych,

- ilości klatek schodowych,

- łącznej powierzchni komórek lokatorskich.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych. Zostanie ona przekazana Wykonawcy związanemu umową.

- Inwestycja realizowana będzie na działce nr 193/1 i fragmencie działki drogowej 229/2 w obrębie W-24.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie oraz zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniach projektowych w ramach opracowania.

- Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie w celu właściwej oceny zakresu przedmiotu zamówienia.

- Prace projektowe muszą uwzględniać uchwalone przez Radę Miejską „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” (uchwała nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r.) dostępnym na stronach internetowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.lodz.pl)

- Media dla zabudowy w otoczeniu planowanej inwestycji dostarczają:

- woda i kanalizacja: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi

- energia elektryczna: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto

- ciepło: Veolia Energia Łódź S.A.

- gaz: PSG Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Wstępne warunki dostawy mediów, oświadczenia i informacje techniczne uzyskane na etapie przygotowania inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wysokiej 30 w Łodzi:

- Veolia sygn.. HN/MJ/12369/2017 z dnia 18.10.2017r

- ZWiK Łódź sygn.. TT.424.3355.2017/W/AdK z dnia 31.10.2017r

- PGE Dystrybucja S.A. sygn.. 17-D0/WZD/01284/SM z dnia 23.11.2017r.

stanowiące załącznik do postępowania przetargowego.

Zamawiający nie przewiduje instalacji gazowej w projektowanym budynku.

- Należy w oparciu o udostępnione materiały opracować kompleksową dokumentację projektową i uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 19.11.2018r dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy energetycznych, oświetlenia terenu, zjazdu oraz rozbiórkę istniejących budynków.

- Koszty wszelkich uzgodnień w tym:

-  wykonanie inwentaryzacji obiektów znajdujących się w obszarze projektowanej zabudowy,

-  wykonanie inwentaryzacji zieleni,

-  wykonanie projektu rozbiórek

ponosi Wykonawca.

- Na działce 193/1, na trasie przebiegu infrastruktury energetycznej, w tym: kablowej sieci elektroenergetycznej wraz ze złączem kablowym ustanowiona została służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. polegająca na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 2 m i długości 1 m. Ewentualne kolizje z projektowaną zabudową należy rozwiązać na etapie projektowym.

- Procedowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada od strony północnej działki 193/1 wydzieloną przestrzeń publiczną. Wobec powyższego ujęty w koncepcji ciąg pieszy musi pozostać bez zmian..

- Projektowany budynek znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Nowa Dzielnica”. Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji na obszarze objętym ochroną konserwatorską prace projektowe nad nowym zagospodarowaniem terenu wymagają szczególnego podejścia w zakresie rozplanowania i wyglądu nowej zabudowy przy uwzględnieniu zaleceń konserwatorskich.

Projekt budowlany należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Istota rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i programowych zawarta jest w koncepcji kierunkowej opracowanej przez Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ która stanowi załącznik do postępowania przetargowego. Przedstawia ona rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, które nie będąc rozwiązaniami ostatecznymi, mogą w dalszych opracowaniach szczegółowych ulegać zmianom ale z zachowaniem istoty tych rozwiązań. Projekt musi opierać się przede wszystkim na bryle budynku oraz przyjętej powierzchni zabudowy przedstawionej przez Biuro Architekta Miasta przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika wielkości projektowanej zabudowy do powierzchni działki wynikającego z decyzji o warunkach zabudowy.

W kwestii lokali to projektant ma za zadanie zaprojektować  wewnętrzną przestrzeń bryły. Ilość pionów komunikacyjnych (klatek schodowych)  winna być ograniczona do możliwie dwóch lub jednego na cały budynek.

W budynku należy zaprojektować takie pomieszczenia jak:

- jedno pomieszczenie przynależne dla każdego mieszkania (komórka lokatorska),

- pomieszczenie na przechowywanie wózków dziecięcych i rowerów dla każdej klatki chodowej,

- jedno pomieszczenie gospodarcze z węzłem sanitarnym na cały budynek

( z przeznaczeniem dla firmy sprzątającej),

- jedno pomieszczenie dla urządzeń monitoringu na cały budynek

- pomieszczenie gromadzenia odpadów stałych

- pomieszczenie wodomierza oraz węzła cieplnego

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze należy projektować w przestrzeni garażowej. Brak wskazań i sugestii co do umiejscowienia pomieszczeń komórek lokatorskich. Ich lokalizacja winna wynikać ze szczegółowych rozwiązań technicznych przyjmowanych przez Wykonawcę.

Samodzielny węzeł ciepłowniczy umieszczony na parterze z niezależnym wejściem zewnętrznym,

Miejsce do gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. Dostęp do pomieszczenia przez drzwi umożliwiające swobodny przejazd pojemnika na odpady szerokości min. 1100 mm.

Przy opracowywaniu projektu należy zastosować rozwiązania eliminujące bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych: drogi – chodniki, wejścia do klatek schodowych. Wszystkie dźwigi przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

W projekcie należy przewidzieć układ zieleni. Należy mieć na względzie, że na etapie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego m.in. z wymaganiami ochrony środowiska, do których należy zaliczyć kwestie związane z ochroną gatunkową. Zgodnie z art. 75 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, właściwy organ administracji w pozwoleniu na budowę określa szczegółowo zakres obowiązków dot. ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac oraz kompensację przyrodniczą.

Załączona koncepcja nie zakłada wykonania balkonów. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość zastosowania w projekcie balkonów w dowolnej ilości lecz nie większej niż jeden na jeden lokal mieszkalny.. W takim przypadku winien być on zaprojektowany przy wykorzystaniu łączników systemowych tzw. izokorb w celu ograniczenia mostków termicznych.

Do zaprojektowania instalacja monitoringu w budynku obejmująca ciągi komunikacyjne, garaż oraz sąsiedztwo wejść do obiektu. Do wydzielenia osobne samodzielne pomieszczenie z wentylacją grawitacyjną, w którym można umieścić urządzenia rejestrujące. Ogrzewanie w pomieszczeniu grzejnikiem elektrycznym konwektorowym.

Liczniki ciepła, wodomierze zimnej wody oraz zawory odcinające media powinny być umieszczone na klatkach schodowych w szachtach z możliwością zdalnego odczytu zużycia ciepła i wody dla każdego mieszkania.

Projekt powinien uwzględniać wykorzystanie systemu jednego klucza tzw. Master Key. Plan klucza do akceptacji przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji, przed zakończeniem stanu surowego zamkniętego.

Węzeł ciepłowniczy wyposażony w dwa liczniki ciepła do pomiaru ciepła tj.: dostarczanego do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

W projekcie należy przewidzieć ogrzewanie instalacji hydrantowej przewodami grzejnymi w strefach gdzie może wystąpić temperatura ujemna.

Wykończenie pomieszczeń mieszkalnych na gotowo – bezpośrednio do zamieszkania (standard TBS określony w dalszej części opracowania).

W pomieszczeniach garażowych Zamawiający preferuje zastosowanie systemu wentylacji strumieniowej

Wejścia do budynków z wiatrołapami i daszkami zewnętrznymi. W wiatrołapach przewidziane miejsce do montażu skrzynek na listy oraz miejsce na tablicę informacyjną.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

Celem zadania objętego zamówieniem jest zaprojektowanie na posesji  nowej zabudowy mieszkaniowej, 5-cio- kondygnacyjnej, z maksymalną do uzyskania liczbą stanowisk postojowych w poziomie parteru. Budynek niepodpiwniczony, bez instalacji gazowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z układem przestrzennym

Rozwiązanie architektoniczne bryły budynku przewiduje uzupełnienie wschodniej pierzei ul. Wysokiej. Z tej strony poprzez przejazd bramowy odbywa się wjazd na parking zamknięty, usytuowany w parterze budynku oraz znajdują się wejścia do lokali usługowych.

Linia zabudowy pozostałej części parteru pokrywa się z południową i wschodnią granicą działki. Od strony północnej zabudowa została odsunięta od granicy działki o 4 m z uwagi na fakt iż. procedowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada w tym miejscu wydzieloną przestrzeń publiczną. Z tej strony zostały zlokalizowane wejścia do klatek schodowych obsługujących budynek.

Na wyższych kondygnacjach zabudowa została odsunięta od wschodniej i południowej granicy działki, co umożliwiło obustronne doświetlenie mieszkań oraz ich przewietrzanie.

.

Układ funkcjonalno-użytkowy

Parter budynku przeznaczony na garaż wielostanowiskowy oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Od frontu dwa lokale użytkowe z wejściami po przeciwległych stronach bramy wjazdowej do garażu. Od strony północnej umiejscowione wejścia do budynku. Kondygnacje powyżej parteru z lokalami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórkami lokatorskimi).

Dane kierunkowe będące podstawą do projektowania przedstawiają się następująco:

- Część urbanistyczna

a)  Powierzchnia terenu inwestycji ……………………………   …  1 389 m2

b)  Powierzchnia zabudowy ………………………………………..  1 100 m2

c)  Powierzchnia niezabudowana dz. budowlanych …………….…...   289 m2

d)  Ilość miejsc parkingowych …..……….…………………..   min.      27 mp

Współczynnik pow. zabudowy do pow. działek bud. ………..……… 79%

B. Część architektoniczna (kubaturowa)

- Ilość mieszkań …………………………………………………..min.  43

w tym:

1-pokojowych ……………………………………..od 24  do 36

2-pokojowych ……………………………………..od 12  do 20

3-pokojowych ……………………………………  od 2    do 6

w tym:

na parterze ……………………………………………. 0

na wyższych kondygnacjach ………………………… min. 43

- Powierzchnia użytkowa mieszkań nie powinna przekraczać niżej podanych wielkości:

- pokojowych …………………………………….32 m2

- pokojowych……………………………………..46 m2

- pokojowych……………………………………..52 m2

- Powierzchnia mieszkań ………………………………. min. 1850 m2

4.   Ilość lokali usługowych. ………………………………………  min.      1

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich

funkcji:

- w budynku w poziomie parteru pomieszczenie na przyłącze wody

(powierzchnia minimalna)

- pomieszczenie węzła ciepłowniczego o pow. około 7-10 m2

- pomieszczenia przynależne do mieszkań (komórki lokatorskie) o powierzchni użytkowej około 1,80-2,50 m2,

- wózkownie w każdej klatce schodowej o powierzchni użytkowej około

4,00-8,00 m2

- pomieszczenie gospodarcze z węzłem sanitarnym o pow. około 8 m2

- pomieszczenie monitoringu o powierzchni około 2-4 m2

Określenie powierzchni użytkowej lokalu winno spełniać podstawowe zasady pomiaru ustalone w Ustawie z 21 czerwca 2001 r – o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ustawą, obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe na następujących nośnikach:

a) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowej:

- w 3 egzemplarzach projekty wykonawcze,

- w 5 egzemplarzach projekt budowlany,

b) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji przetargowej (skrócone opisy techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i nakładcze z podziałem na branże oraz zbiorczym zestawieniem kosztów w rozbiciu na R, M i S, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) w 3 egzemplarzach

c) wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej i przetargowej w 2 kompletach

Komplet stanowi:

- płyta w formacie PDF – dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorysy nakładcze i inwestorskie, STWIOR

- płyta w formacie edytowalnym – dokumentacja projektowa, STWIOR

- format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych

- format edytowalny CAD .dwg lub .dxf dla plików graficznych

- przedmiary, kosztorys nakładczy w formacie edytowalnym .ath

- płyta w formacie .ath – przedmiary, kosztorysy  nakładcze i inwestorskie

Dopuszcza się tabelę elementów scalonych obejmującą wszystkie kosztorysy branżowe oraz kosztorys nakładczy w formacie edytowalnym .xls lub .xlsx

Kosztorysy inwestorskie należy przekazać na osobnych płytach

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej nie powinien przekroczyć wartości 3 800,00zł/m2 (PUM+PLU )

brutto, gdzie PUM to powierzchnia użytkowa mieszkalna, PLU – powierzchnia lokali użytkowych.

Dokumentacja projektowa powinna:

- umożliwić realizację inwestycji z uwzględnieniem wymagań Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w tym w szczególności z aktami wykonawczymi;

- w swojej treści określić przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia;

- opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz doświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy;

- w zakresie przedmiaru robót zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych,;

- w zakresie kosztorysu inwestorskiego gwarantować osiągnięcie efektu w postaci gotowego do eksploatacji lub użytkowania obiektu.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w technologii mieszanej – optymalizacja ilości konstrukcji żelbetowej – konstrukcja ekonomiczna. Szczególna uwaga na miejsca gdzie mogą występować mostki termiczne oraz miejsca dylatacji – detale. Budynek niepodpiwniczony, bez instalacji gazowej. Zastosowana technologia wykonywania robót winna uwzględnić możliwości lokalne zorganizowania placu budowy w szczególności ustawienia dźwigu i lokalizacji zaplecza budowy.

Dach główny płaski w systemie odwróconym z dociążającą warstwą żwirową. W strefach brzegowych szczególnie narażonych na działanie zwiększonych sił odrywających, wywołanych przez wiatr, dodatkowe dociążenie w postaci płyt chodnikowych lub elementów blokujących. Pomiędzy kominami oraz zainstalowanymi urządzeniami ciągi komunikacyjne w postaci ścieżek z płyt chodnikowych. Przyjęta technologia musi zapewniać gwarancję min. 10 lat na cały system pokrycia i konstrukcji.

Układ warstw stropowych w przypadku konstrukcji stropu nad garażem poza obrysem I kondygnacji (patrz koncepcja) powinien być zaprojektowany jak dla dachu zielonego ekstensywnego.

Płyta stropodachu z betonu wodoszczelnego W10.

Grubość warstw stropowych - zoptymalizować konstrukcyjnie. Minimalna grubość warstw izolacyjnych stropów między piętrowych rzędu 6 cm.

W lokalach mieszkalnych w miejscach montażu urządzeń sanitarnych oraz rozprowadzeń instalacji ściany murowane o grubości minimum 10 cm..

Wszystkie pomieszczenia w części mieszkaniowej nie posiadają opraw. Wypusty zakończone są haczykiem i kostką łączeniową

Wyłazy na dach systemowe z drabiną wejściową zabezpieczoną przed kradzieżą

Trasy wspólnych pionów i poziomów instalacyjnych powinny  przebiegać bezkolizyjnie oraz powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla prawidłowej konserwacji oraz remontów.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, bez względu na ich rodzaj, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji

Wartość wskaźnika E określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania  budynku w sezonie grzewczym, wyznaczonego zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych winna być mniejsza co najmniej o 15%  od wartości granicznej Eo , określonej w przepisach techniczno – budowlanych ( oferent jest zobowiązany do załączenia do projektu technicznego obliczeń potwierdzających  przedmiotowe wymagania ).

W budynku należy przewidzieć 1 mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Projekt winien uwzględniać: przystosowanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz rozwiązania wewnętrzne w mieszkaniu umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim.

2.2 Standard wykończenia i wyposażenia mieszkań oraz całego budynku

- Klatki schodowe i powierzchnia komunikacji: ściany i stropy- tynki cementowo-wapienne maszynowe gotowe malowane plus lamperia (farba lub wyprawa wodoodporna) do 1,5 m w kolorze, posadzka  na klatkach schodowych – na podestach, spocznikach i na stopnicach i podstopnicach –gres z klasą ścieralności minimum PEI V (chropowata lub rowkowana antypoślizgowa), okna PCV, uchylno – rozwieralne  z szybą zespoloną.

W przypadku dużej ilości rozprowadzeń instalacyjnych Zamawiający dopuszcza ich schowanie w przestrzeni sufitu podwieszanego kasetonowego.

- Pomieszczenia przynależne dla każdego mieszkania (komórki lokatorskie) i 1 pomieszczenie w każdej klatce schodowej na wózki dziecięce oraz pomieszczenie gospodarcze: na ścianach i stropach tynki cementowo – wapienne maszynowe gotowe malowane, posadzki betonowe zatarte na gładko.

Pomieszczenie gospodarcze wyposażone w: zlew gospodarczy, wc kompakt, umywalkę, zawór czerpalny ze złączką do węża, kratkę kanalizacyjną, wodomierze, ogrzewanie w pomieszczeniu grzejnikiem elektrycznym konwektorowym.

- Pomieszczenie śmietnika wbudowanego:

ściany i stropy- tynki cementowo-wapienne maszynowe gotowe, malowane farbą plus lamperia (farba lub wyprawa wodoodporna) do 2,0 m, posadzka betonowa zbrojona malowana farbą do powierzchni betonowych,

Oświetlenie LED– uruchamiane za pomocą czujek ruchowych.

Otwór drzwiowy zewnętrzny do wyciągania pojemników na odpady umożliwiający  swobodny przejazd pojemnika na odpady szerokości min. 1100 mm. Pomieszczenie wyposażone w: zawór czerpalny ze złączką do węża, żeliwną kratkę spustową dn. 100, wodomierz, wentylację mechaniczną prowadzoną poza lokalami.

- Garaż wielostanowiskowy w poziomie parteru:

Strop – płyty lamelowe z wełny mineralnej dostosowane do wymagań ochrony przeciwpożarowej, malowane;

Ściany - tynki cementowo-wapienne maszynowe gotowe, malowane;

Posadzka – rozwiązanie systemowe posadzki przemysłowej;

Wentylacja – Zamawiający preferuje zastosowanie systemu wentylacji strumieniowej

Brama garażowa ażurowa - otwarcie wrót elektryczne - sterowanie pilotami (ilość pilotów odpowiadająca liczbie miejsc parkingowych plus rezerwa dla administracji). Otwarcie awaryjne mechaniczne (ilość kluczy j.w);

Oznakowanie miejsc parkingowych, numeracja miejsc, organizacja ruchu – malowanie farbą do betonu na posadzce i ścian garażu. Tabliczki drzwiowe z oznaczeniami funkcji pomieszczeń z tworzywa sztucznego;

Odwodnienie garażu - Odwodnienie liniowe – korytka np. typu Aco Drain lub Hauraton.

- Standard wykończenia mieszkań w budynku:

  - kuchnie: na ścianach i stropach tynki cementowo-wapienne maszynowe gotowe malowane, na podłodze wykładzina obiektowa PCV,

  - łazienki i wc: na ścianach i stropach tynki cementowo-wapienne maszynowe gotowe malowane, na podłodze terakota ,

  - przedpokoje, pokoje: na ścianach i stropach tynki cementowo-wapienne, malowane, na podłodze wykładzina obiektowa PCV

  - ścianki działowe: murowane, ściany oddzielające odrębne mieszkania pełne o grubości nie mniejszej niż 24 cm nie zawierające pionów kanalizacyjnych ani wentylacyjnych

  - drzwi wejściowe do mieszkań z wizjerem, antywłamaniowe

  - drzwi do pomieszczeń gospodarczych, na wózki i rowery: pełne typowe  i ościeżnicą metalową malowaną, drzwi do węzła c.o. spełniające warunki bhp i ppoż.,

  - drzwi wewnętrzne w mieszkaniach: drzwi typowe z szybą, drzwi do łazienki i wc z kratką wentylacyjną,

  - drzwi wejściowe zewnętrzne do klatek schodowych: aluminiowe z górną szybą doświetlającą i samozamykaczem ( z funkcją stop)

  - parapety okienne wewnętrzne: z PCV  w kolorze białym,

  - parapety okienne zewnętrzne: z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze białym,

  - balustrady schodowe: stalowe ażurowe malowane proszkowo,

  - balustrady balkonowe: stalowe ażurowe malowane proszkowo,

  - posadzka na balkonach – atestowany system balkonowy

  - okna i drzwi balkonowe: PCV uchylno-rozwieralne z szybą termoizolacyjną zespoloną oraz nawiewniki higrosterowane ( ich ilość dobrana na podstawie obliczeń z projektu wentylacji)

- Standard wyposażenia mieszkania:

- kuchnia: zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej naszafkowy (na odbiór zamontowany na konsoli stalowej) z  syfonem, baterią stojącą zlewozmywakową jedno-uchwytową, kuchenka elektryczna klasy A wolnostojąca czteropalnikowa z piekarnikiem,

- łazienka i wc: wanna stalowa min.150 cm z syfonem nadstropowym, bateria wannowa z prysznicem, umywalka z syfonem, bateria umywalkowa stojąca jedno – uchwytowa, miska ustępowa typu kompakt z deską sedesową, zawór czerpalny pod zasilanie pralki w wodę oraz odpływ.

- ogrzewanie mieszkań: w łazienkach grzejniki drabinkowe, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki  płytowe, wszystkie grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne, liczniki ciepła w szachtach na klatkach schodowych, z możliwością zdalnego  odczytu.

Zasilanie grzejników winno wychodzić ze ścian.

- Standard wyposażenia lokali użytkowych: Lokale usługowe – wykończenie -  „stan deweloperski”,  pod indywidualną  działalność. W każdym lokalu węzeł sanitarny.

- Elewacja budynku : wykonana metodą lekką-mokrą. W obrębie cokołu tynk mozaikowy żywiczny. Elewacja od strony frontowej uwzględniająca wytyczne Konserwatora Zabytków.

- Instalacja wod.- kan.

- Woda ciepła i cyrkulacja

- rury PPz wkładem z włókna szklanego lud węglowym

- zawory regulacyjne cyrkulacji MTCV tyb B

- Woda zimna

- Rury PP PN 16

- Urządzenia

- Umywalki  50 cm z pół postumentem + bateria kolumnowa

- Zlewozmywaki  z blachy nierdzewnej  2 – komorowe  do montażu na szafce + bateria kolumnowa

- Miski  kompaktowe

- Wanny blaszane emaliowane  z otworami + bateria ścienna na wannowa

- Zaworki odcinające do baterii

- Wodomierze klasy C objętościowe z odczytem radiowym montowane na klatce schodowej

- Kanalizacja

- Rury i kształtki PVC

W każdym lokalu przewidzieć podejście do pralki automatycznej

- Kanalizacja deszczowa

- Wpusty dachowe podgrzewane

- Wewnętrzne piony deszczowe z rur PVC  ciśnieniowych

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Piony i poziom z rur stalowych czarnych

- Rozprowadzenie w lokalach z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ lub PE-Xc z wkładką aluminiową w systemie trójnikowym

- Rozdzielacze na klatce schodowej

- Liczniki ciepła lokalowe z odczytem radiowym montaż na klatce schodowej ze zdalnym odczytem centralnym ( centralka odczytująca)

- Grzejniki blaszane płytowe  typu V

- Przyłącza kątowe do grzejników typu V

- Głowice termostatyczne

- Grzejniki drabinkowe w łazienkach montowane poza obrysem wanny

- Izolacja termiczna

- Poziomy sztywna pianka poliuretanowa z płaszczem z PVC lub wełna mineralna na płaszczu aluminiowym

- Piony w szlachtach woda zimna, ciepła, cyrkulacja, c.o.  izolacja thermaflex

- Rozprowadzenia lokalowe izolacja thermacompact  S

Przyłącza i węzeł c.o. zgodnie z Warunkami Technicznymi Dostawców mediów

- Instalacja elektryczna: budynek wyposażony w instalację oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego, gniazd wtyczkowych, zasilania urządzeń technologicznych, zasilania i sterowania wentylacji, zasilania urządzeń ochrony p.-poż, pomiarową M-BUS, podgrzewania wpustów dachowych, odgromową, domofonową, przyzewową, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, wyrównawczą oraz instalację teletechniczną obejmującą: instalację telefoniczną, naziemną radiowo-telewizyjną, telewizji satelitarnej, przepusty dla kompletnych instalacji telekomunikacyjnych innych dostawców sygnału telekomunikacyjnego.

Oświetlenie zewnętrzne: oprawy zewnętrzne oświetlenia wejścia LED z czujnikiem zmierzchowym, numery policyjne LED.

Oświetlenie klatek schodowych: plafony LED z czujnikiem ruchu i oprawy awaryjne z modułem 2-3h ewentualnie oprawy hybrydowe LED, oprawy LED oświetlenia ciągłego (oświetlenie nocne) przy wejściu do korytarzy, oświetlenie komórek lokatorskich: oprawy (plafony) E27 z żarówkami LED

Tablice mieszkaniowe oraz w pomieszczeniach usługowych należy instalować jako podtynkowe, pozostałe natynkowe.

Uziomy sztuczne należy projektować jako uziomy fundamentowe przyjmując ułożenie płaskownika w trakcie zbrojenia fundamentu.

- Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych i usługowych – zaprojektowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego i warunkami technicznymi określonymi w normach i przepisach.  W przypadku wentylacji grawitacyjnej każdy kanał indywidualny winien być zakończony nasadą kominową. Dla lokali usługowych alternatywnie należy przewidzieć / przystosować lokale do możliwości zainstalowania wentylacji mechanicznej.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów,

Dla obszaru przedsięwzięcia wydano decyzję o warunkach zabudowy

nr DAR-UA-IX.371.2018 z dnia 23.02.2018r.  Decyzja jest ostateczna.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczamy, iż w stosunku do nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ulicy Wysokiej 30, w obrębie geodezyjnym W-24, stanowiącej działkę gruntu nr 193/1 WTBS Sp. z o.o. posiada tytuł własności zgodnie z zapisami

Aktu Notarialnego Repertorium A nr 2596/2018

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego,

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, ale muszą one być wyraźnie określone. Lista ma charakter pomocniczy. Nie umieszczenie przepisu na liście nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U.  z 2006r.Nr 80, poz. 563).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229).

- Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmianami) zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym w w/w. Rozporządzeniu.  oraz z wynikającymi z ww. ustawy przepisami odrębnymi, w zależności od zakresu inwestycji.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz.U.Nr 130 poz.1389) w sprawie  określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U.  z 2006r.Nr 80, poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r  w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Normy

- Podstawowy wykaz norm ujęto w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

:

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych. Zostanie ona przekazana Wykonawcy związanemu umową.

- Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie projektowanej zabudowy dla potrzeb posadowienia obiektu

- Wyniki badań gruntowo-wodnych stanowią załącznik do postępowania przetargowego

- Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytków

- dopuszcza się rozbiórkę bezstylowego obiektu usytuowanego przy zachodniej granicy działki,

- nowy obiekt należy zlokalizować wzdłuż historycznej linii zabudowy ulicy Wysokiej,

- wysokość projektowanej zabudowy: elewacja frontowa minimum 3 kondygnacje, maksimum 20 m do wysokości gzymsu, budynek frontowy nie powinien być wyższy od narożnych kamienic znajdujących się u zbiegu ulicy Wysokiej z ulicą Nawrot,

- nowy budynek powinien uszanować istniejący kontekst historycznej architektury pod kątem użytych materiałów oraz formy bryły, nowa architektura powinna kontynuować typ architektury wielkomiejskiej,

- artykulacja elewacji powinna zostać ukształtowana w oparciu o podstawowe zasady kompozycji elewacji frontowych kamienic przełomu XIX/XX w. (m.in. wyraźnie wyodrębniona kondygnacja parteru, gzymsy poziome, gzyms wieńczący, dopuszczamy ryzality, balkony, itp.) przetworzone na język architektury współczesnej,

- elewacje od strony przestrzeni publicznych powinny zostać wykończone z użyciem wysokiej jakości materiałów oraz w stonowanej kolorystyce nawiązującej do historycznej zabudowy,

- zakaz stosowania elementów substandardowych, materiałów o wysokim współczynniku odbicia promieni słonecznych (np. szkła refleksyjnego), tworzyw sztucznych do wykończenia zewnętrznych części i ścian budynku, a także innych materiałów w sposób rażący nieskomponowanych z otoczeniem,

- koncepcja architektoniczna, a w dalszej kolejności projekt budowlany należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

- Inwentaryzacja zieleni

- Nie posiadamy inwentaryzacji zieleni. Obowiązkiem Wykonawcy będzie jej sporządzenie i uwzględnienie w ofercie kosztu jej opracowania oraz kosztów związanych z ewentualną wycinką drzew kolidujących z inwestycją

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

- Nie posiadamy żadnych opinii ani ekspertyz z zakresu ochrony środowiska. Ich opracowanie należy uwzględnić w ofercie.

- Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

- Nie posiadamy pomiarów ruchu drogowego oraz hałasu. Jeżeli będzie wymagane ich wykonanie, koszty należy uwzględnić w ofercie.

- Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych

- Wstępne warunki dostawy mediów, oświadczenia i informacje techniczne uzyskane na etapie przygotowania inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalno-usługowych:

- Veolia sygn.. HN/MJ/12369/2017 z dnia 18.10.2017r

- ZWiK Łódź sygn.. TT.424.3355.2017/W/AdK z dnia 31.10.2017r

- PGE Dystrybucja S.A. sygn.. 17-D0/WZD/01284/SM z dnia 23.11.2017r.

stanowią załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.